Система непрерывной подачи чернил для принтера Canon PIXMA IP4200 Инструкция по установке Пожалуйста, не торопитесь при установке СНПЧ. Не вынимайте старый картридж прежде, чем система будет готова к установке в принтер (в целях предотвращения высыхания печатающих головок). Убедитесь, что сопла прочищены, в противном случае СНПЧ не будет работать. Большинству заправщиков требуется один цикл очистки сопел перед установкой СНПЧ, однако, иногда нужно провести 2-3 цикла очистки, чтобы получить нужный результат. Общие положения: 1) Что входит в комплект - A. СНПЧ-1шт. - B. Воздушные фильтры - 5 шт. - C. Планка-держатель - 1 шт. - D. Заправочный комплект - 5 шт. - E. Инструкции по заправке на CD - 1 шт. 2) Предварительный осмотр - a. проверьте наличие всех аксессуаров в комплекте - b. проверьте, нет ли протечек в СНПЧ, все ли трубки шлейфа подсоединены к СНПЧ, проверьте наличие воздуха в трубке (если длина воздушной подушки превышает 20 см, обратитесь к дилеру). 3) Проверка принтера a. проверьте состояние принтера: механические настройки, смазку и т.д. b. напечатайте тестовые линии, чтобы убедиться, что печатающая головка находится в хорошем состоянии - c. напечатайте картинку, чтобы убедиться в качестве отпечатка. 4) Установка Шаг1. Установите СНПЧ справа от принтера. Все трубки шлейфа установите в правильное положение; Выньте резиновые пробки из отверстий в крышках для воздуха, как показано на рисунке; Установите шесть воздушных фильтров в отверстия в крышках для воздуха утолщенным краем в емкость для чернил; Выньте из принтера оригинальный картридж, найдите чип; Аккуратно отсоедините чип, затем с концом ножа подденьте два маленьких штыря, которыми крепится чип; Оригинальный чип теперь вынут из картриджа; Нанесите немного клея на то место в СНПЧ, где должен находиться чип; Приклейте на это место оригинальный чип; Устанавливайте чипы строго в соответствии с цветом картриджа. Шаг 2. Установка картриджей Установите планку-держатель в правильное положение, как показано на рисунке; Вставьте картриджи СНПЧ в каретку картриджа в соответствии с цветом наклейки; Убедитесь, что они установлены правильно. Шаг 3. Установка трубок шлейфа Затяните трубный зажим. Готово Шаг 4. Регулировка шлейфа. - A. Отрегулируйте длину шлейфа, подвигайте каретку картриджа; - B. Убедитесь, что при движении каретки не происходит блокировка принтера; - C. Длина шлейфа должна быть достаточной для того, чтобы каретка доходила до правой стороны принтера. Слишком длинный перекошенный правильно установленный Шаг 5. Проверка печатающей головки Если при печати появляются проблемы, возможно вызванные наличием воздушных пузырьков в печатающей головке, прочистите печатающую головку. Если проблема осталась (особенно для одного цвета), нет необходимости заново чистить головку, просто сделайте перерыв в работе принтера на 1 час, затем напечатайте Демо-страницу. Если после этого ситуация не исправилась, свяжитесь с дилером. Шаг 6. Заправка чернил Обращайте внимание на уровень чернил в резервуарах. Если он опустится ниже 1 см, заправьте резервуары, используя набор для заправки. Аккуратно выньте резиновые пробки из заправочных отверстий (Внимание! Возможно разбрызгивание чернил!). Заправьте чернила в соответствии с цветом, закройте заправочные отверстия пробками. Во время заправки все резервуары должны находиться в строго горизонтальном положении. Техническое обслуживание Отсоедините СНПЧ от принтера. Выньте планку-держатель из принтера и установите в принтер оригинальный картридж. Примечание - 1. Не допускайте изъятия картриджа из принтера при подключенной СНПЧ; - 2. Чтобы не допустить попадания воздуха в картридж, следите за тем, чтобы уровень чернил не опускался ниже 1/2 дюйма; - 3. Резервуары для чернил должны находиться с принтером на одном уровне; - 4. Храните в сухом месте при температуре от 15 до 35 градусов. Не допускайте попадания прямого солнечного света; - 5. При транспортировке СНПЧ не кантовать и не ставить под наклоном. Убедитесь, что все отверстия для заливки чернил и вентиляционные отверстия плотно закрыты во избежание протечек; - 6. Не переворачивайте картридж во избежание протечек; - 7. Не отрывайте клейкую ленту на нижней стороне картриджа. ВНИМАНИЕ 1. Не употреблять в пищу. Хранить в недоступном для детей месте; - 2. При хранении не допускайте перепадов температур и попадания прямого солнечного света; - 3. Не допускайте падения на пол..